Część II. Formularz oferty

      - Nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Zakup, dostawa i montaż maszyn i urządzeń” dla zadania inwestycyjnego  pn. „Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej wydzielenia  biofrakcji  ze zmieszanych odpadów komunalnych”

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

42417000-2 Podnośniki i przenośniki

42914000-6 Urządzenia do recyklingu

42924740-8 Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca

43411000-7 Maszyny sortujące i przesiewające

- Zamawiający:

Związek Gmin Karkonoskich

ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice;

tel. 75- 718-24-15, fax. 75-64-39-920, e-mail: biuro@karkonosze.eu

- Oferta złożona przez:

  - Zarejestrowana nazwa Wykonawcy*) /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie*):

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarejestrowany adres Wykonawcy*) /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie*):

- ulica: ……………………………………………………………………………………………… nr: ……………………………………………

kod: …………………………… miejscowość:  ………………………………………………………………………………………………

województwo: …………………………………………………………… e-mail: …………………………………………………………

tel.: ……………………………………………………………………… fax.: ……………………………………………………………………

NIP: …………………………………………………………… REGON: …………………………………………………………………………

- Nr konta bankowego: …………………………………………………………………………………………………………………………

- Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy: ………………………………………………………………………………………….……………………………………………

  - Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotów występujących wspólnie*):

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarejestrowany adres Partnera podmiotów występujących wspólnie

- ulica: ……………………………………………………………………………………………… nr: ……………………………………………

kod: …………………………… miejscowość:  ………………………………………………………………………………………………

województwo: …………………………………………………………… e-mail: …………………………………………………………

tel.: ……………………………………………………………………… fax.: ……………………………………………………………………

NIP: …………………………………………………………… REGON: …………………………………………………………………………

- Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie zamówienia opisanego szczegółowo w „Części IV” specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Przedmiot zamówienia) za cenę:

- 4.1 Część I zamówienia            brutto……………………. zł (słownie:        ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… ) tj. ………………… zł

VAT……………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… ) tj. ………………… zł

netto……………………. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… ) tj. ………………… zł

oraz

zobowiązujemy się do świadczenia bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta oferowanego wyposażenia.

4.2 Część II zamówienia                                                                     brutto……………………. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… ) tj. ………………… zł

VAT……………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… ) tj. ………………… zł

netto……………………. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… ) tj. ………………… zł

oraz

zobowiązujemy się do świadczenia bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta oferowanego wyposażenia

4.3 Część III zamówienia                                                                          brutto……………………. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… ) tj. ………………… zł

VAT……………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… ) tj. ………………… zł netto……………………. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… ) tj. ………………… zł

oraz

zobowiązujemy się do świadczenia bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta oferowanego wyposażenia

- Oświadczamy, że usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z zapisem  w SIWZ Część I pkt 7.1

  - Część I   -  do dnia …………;

  - Część II  -  do dnia …………;

  - Część III -  do dnia …………;

- Oświadczamy, że przyjmujemy 30 dniowy termin płatności faktury, licząc od daty otrzymania poprawnie wystawionej  faktury przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

  - Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz w całości jej warunki, w tym „Istotne postanowienia umowy” przedstawione w „Części III” SIWZ.

  - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

### Wadium zostało przez nas wniesione w formie …………………………………………………………………

### Dot. Części………………… .

  - Wadium wniesione w formie pieniężnej prosimy zwrócić na konto nr …………………………………

……………………………………………………… w banku ………………………………………………………………………*)

### W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty w formie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

### Dot. Części……………… .

### Wyrażamy zgodę/nie wyrażamy zgody*) na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w pieniądzu).

  - Oświadczamy, że:

- Wszystkie usługi  stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi *)

- Podwykonawcy (om) powierzony zostanie następujący zakres usług: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… a wszystkie inne roboty wykonamy siłami własnymi *)

  - W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do dopełnienia formalności, o których mowa w pkt 18, Część I specyfikacji (Instrukcja dla Wykonawców), pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od podpisania umowy z naszej winy.

- *) niepotrzebne skreślić

Oferta zawiera następujące załączniki:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferta została złożona na ……… kolejno  ponumerowanych stronach.

Uwaga !

- DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ WYPEŁNIONY ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY – ADEKWATNY DO CZĘŚCI NA KTÓRĄ SKŁADANA JEST OFERTA.

………………………………………………………			……………………………………………………

Pieczątka firmy 						Podpisy (pieczątki) osób,

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

……………………………………………………………

(miejscowość, data)

Załącznik do formularza oferty dla Części I

Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie zamówienia opisanego szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Przedmiot zamówienia) za cenę brutto ………………………………….zł ( słownie :……………………………………..zł w tym wartość netto……………………. zł, podatek VAT w stawce ……. % , która wynika z następującego wyliczenia  :

| Wyszczególnienie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Układ doczyszczania frakcji biologicznej - Przenośnik krążnikowy typ z lejem załadowczym: - Zasilanie : 3LNPE, 400V, 50 Hz - Zainstalowana moc max : 1,5 [kW] - Szerokość taśmy : 900 [mm] - Rozstaw osi : 3500 [mm] - Taśma : gładka - Informacje dodatkowe : lej załadowczy - Przenośnik wznoszący na sito - Zasilanie : 3LNPE, 400V, 50 Hz - Zainstalowana moc max: 2,2 [kW] - Szerokość taśmy : 900 [mm] - Rozstaw osi : 10000 [mm] - Taśma : progowa - Separator nadtaśmowy Fe - Zasilanie : 3LNPE, 400V, 50 Hz - Zainstalowana moc max : 2,2 [kW] - Wymiary maksymalna części roboczej : 1200x1000x 300 [mm] - Wymiary maksymalne całkowite : 2300x1500x500 [mm] - Montaż : max 250 do 300 mm nad taśmą - Masa max: 2100 [kg] - Sito dyskowe - Zasilanie : 3LNPE, 400V, 50 Hz - Zainstalowana moc max: 7,0 [ kW ] - Wielkość frakcji odsianej : 0-15 [mm] - Szerokość max: 1400 [mm] - Długość max: 5000 [mm] - Długość części odsiewającej : ca. 3800 [mm] - Informacje dodatkowe : sito musi posiadać wymienne systemy dyskowe i regulowaną skuteczność odsiewania w przedziale od 0 do 30 m Urządzenie separacyjne balistyczno – sortownicze - Separator aerodynamiczny - Zasilanie: 3 LNPE, 400 V, 50 Hz; - Zainstalowana max moc: ca. 40,0 [kW]; - Wymiary max L x B x H ca.: 13000 x 8000 x 8000 [mm]; Dodatkowe informacje: - Waga :max 9000 [kg]; - separator musi posiadać : - możliwość regulacji mocy - sprężarkę powietrza o mocy min. 35,0 [kW]; - Separator nadtaśmowy wzdłużny Fe - Zasilanie : 3LNPE, 400V, 50 Hz; - Zainstalowana moc min. : 2,2 [kW]; - Wymiary max części roboczej : 1200x1000x 300 [mm]; - Wymiary max całkowite : 2300x1500x500 [mm]; - Montaż : max 250 - 300 mm nad taśmą; - Masa max: 2100 [kg]. Dodatkowe informacje: - Urządzenie musi być zgodne z dyrektywą maszynową 98/37/CE, - konstrukcja stalowa spawana, - dwa wały : pierwszy napędowy, drugi napędzany (napinający), - pas gumowy, - motoreduktor, - płyta magnetyczna o stałym polu magnetycznym z dużą siłą stałą i magnetyczną, - szacowany minimalny czas żywotności magnesów: 20 lat. - Separator Al ( No-Fe) - Zasilanie: 3LNPE, 400V, 50 Hz; - Zainstalowana moc max do: 6 [kW]; - Szerokość max : 1000 [mm]; - Wysokość max : 600 [mm]; - Długość max: 2500 [mm]; - Taśma: gładka; - Efektywność Al: do 90%. Układ rozdrabniający - Układ załadowczy łańcuchowy - Zasilanie : 3LNPE, 400V, 50 Hz; - Zainstalowana moc min.: 3,0 [ kW ]; - Szerokość taśmy robocza : 1100 [ mm]; - Rozstaw osi (część pozioma) : 3000 [ mm]; - Rozstaw osi (część wznosząca) : 7000 [ mm]; - Taśma : zabierakowa; - Prędkość taśmy : płynnie regulowana (falownik) - Rozdrabniacz - Zasilanie: 3LNPE, 400V, 50 Hz; - Zainstalowana moc min.: 75,0 kW - Wielkość max frakcji przed rozdrobnieniem min 1000 [mm] - Wielkość po rozdrobnieniu : 70 mm - Poziom hałasu poniżej 85 dB - Wydajność max 3t/h - Wyposażony w separator Fe - Regulacja wydajności - płynna - Przenośnik wysypowy - Zasilanie : 3LNPE, 400V, 50 Hz - Zainstalowana moc max: 2 [kW] - Szerokość taśmy : 900 [mm] - Rozstaw osi : 10000 [mm] (długość części poziomej skorelowana z rozdrabniaczem) Taśma : progowa | ………………………zł ………………………..zł ………………………..zł ……………………….zł ……………………….zł …………………………zł ………………………..zł …………………………zł ……………………….zł |  |  |

Wszystkie urządzenia powyższych   układów muszą być wpięte i zsynchronizowane z istniejącym układem technologicznym linii sortowania zmieszanych odpadów komunalnych Zakładu Usług Komunalnych  w Ścięgnach – Kostrzycy

………………………………………………………			……………………………………………………

Pieczątka firmy 				   Podpisy (pieczątki) osób,

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

……………………………………………………………

(miejscowość, data)

Załącznik do formularza oferty dla Części II

Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie zamówienia opisanego szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Przedmiot zamówienia) za cenę brutto ………………………………….zł ( słownie :……………………………………..zł w tym wartość netto……………………. zł, podatek VAT w stawce ……. % , która wynika z następującego wyliczenia  :

| Wyszczególnienie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Myjka wysokociśnieniowa do urządzeń przenośnych - Urządzenie bez podgrzewania wody, wyposażone w przemysłową pompę szeregową. Wózek nośny i obudowa wykonane ze stali malowanej proszkowo, cztery duże koła ułatwiające przemieszczanie w każdym terenie. - Przeznaczone do pracy o dużym nasileniu w ekstremalnych warunkach. - Dane techniczne: minimalne ciśnienie robocze (bar) : 300, max pobór wody (l/min) : 18), waga do (kg) : 80. | ………………….zł |  |  |

………………………………………………………			……………………………………………………

Pieczątka firmy 				   Podpisy (pieczątki) osób,

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

……………………………………………………………

(miejscowość, data)

Załącznik do formularza oferty dla Części III

Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie zamówienia opisanego szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Przedmiot zamówienia) za cenę brutto ………………………………….zł ( słownie :……………………………………..zł w tym wartość netto……………………. zł, podatek VAT w stawce ……. % , która wynika z następującego wyliczenia  :

| Wyszczególnienie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Myjnia do mycia kół i podwozi – urządzenie przestawne Dane techniczne: - Wymiary max: dł. 2.200 x szer. 5.000 x wys. 1.600 (mm) - Użyteczność: pojazdy do 2.800 mm szerokości - Moc urządzenia do : 13 kW - Ciężar brutto: 3.500 Kg - Sensory: pojedynczy fotosensor - Pompa zanurzeniowa: 11 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz Pionowo - Pompa podstawowa: 1,5 Kw x 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz - Ciśnienie rozpylaczy wody: 2,5~3,0 Kg/cm2 - Zasilanie: 380/460 V x 3 Ø x 50 Hz - Pojemność minimalna zbiornika: 2.300 litrów |  |  |  |

………………………………………………………			      ……………………………………………………

Pieczątka firmy 				   Podpisy (pieczątki) osób, upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy

………………………………………………………

(miejscowość, data)